UE 4.4 : Chambre implantable et soins IDE (14/01)

Site SFHH

- Cadre législatif

Art R 4311-7 décret du 24/07/2004 : Application prescription médicale

CCI = Chambre à Cathéter Implantable

CIP =  Chambre Implantable Percutanée

DIVLD = Dispositif Intra-Veineux de Longue Durée

PAC = Porth A Cath / nom commercial

- Définition

Système implantable sous cutanée stérile, placé chirurgicalement, directement sous la peau, permettant un accès veineux central de longue durée.

- Caractéristiques générales de la CCI

- Rigide, indéformable, radio-opaque

- En titane, acier inoxydable ou en matière plastique : compatible avec l’IRM et la radiothérapie

- Système d’accès et non de stockage

- Utiliser une seringue minimum de 10ml (contenant 10ml car risque de désunion dû à la pression)

- Chambre d’injection ou réservoir recouvert d’une membrane en silicone, le septum (tolère 1000 à 2000 ponctions).

- Différents lieux d’implantation de la CCI

- Jugulaire

- Sous clavière

-Veine axillaire

- Indications et contre indications

- Thérapeutique : TTT de longue durée sollicitant le capital veineux pendant des périodes prolongées (Mucoviscidose, antibiotiques, dialyse veino-veineuse)

> Chimiothérapie anti-cancéreuse

> Nutrition parentérale

> Antibiothérapies de long  court

> transfusions répétées

> sert assurer des prélèvements veineux

On injecte jamais d’eau pur pour préparation injectable rincer car risque hémolytique (GR éclate)

Inconvénients :

- temps opératoire plus long

- cicatrice

- Risques : infection, thrombose, embolie …

- Gêne selon la localisation (ceinture de sécurité)

Avantages :

- Respect capital veineux périphérique

- Durée de vie plus longue

- Meilleur qualité de vie du patient

Exclusion :

- zones préalablement irradiés

- zones infectées ou brûlées

- états septiques

- troubles majeurs de la coagulation

- Pose de la CCI

- au bloc opératoire

- sous anesthésie locale ou générale

- le + souvent tunnelisé (sous la peau)

Post-op :

- radio thorax F+P (risque pneumothorax et/ou hémothorax)

- la CCI est opérationnelle immédiatement

- patient reçoit une carte d’identification du matériel

- Surveillance locale (pansement- risque d’hématome), générale (douleur-signes infectieux), fonctionnelle (perméabilité)

- traçabilité sur dossier de soins

- Recommandations et règles d’hygiène

> Gestion de la douleur : EMLA 1h

> Choix de l’aiguille de Huber : carnet du suivi du patient

Aiguille trop courte : risque d’extravasation

Aiguille trop longue : effet de bascule, instabilité, extravasation

- respect 5 temps : détersion, séchage, 1ère désinfection cutanée à mains propres et 2ème désinfection cutanée avec gants stériles

Diamètre de l’aiguille :  Gauge = nombres de canules pouvant être disposées dans un gabarit circulaire de 2,54 cm de diamètre . Privilégier 22G.

> Préparer ligne de perfusion (Poche 250 ml)

> Purger l’ensemble du système

> Système clos

> Repérer et maintenir la chambre entre 2 doigts et piquer perpendiculairement au centre de la chambre

> placer biseau de l’aiguille à l’opposé de la lumière du cathéter

> rechercher reflux sanguin

> Rincer par « à coups » avant tout injection

> utiliser des seringues d’un volume > ou = 10ml

- Complications et conduite à tenir

> Infections  (signes : rougeur, œdème, douleur, chaleur, fièvre)

> Extravasation : aspirer le liquide

> Obstruction : rinçage

> Embolie gazeuse : lié à l’introduction d’une quantité importante d’air dans les cavités cardiaques droite (signes : malaise, pâleur, cyanose, hypoTA, toux sèche)

> Ulcération et nécroses cutanées

> Pinch off (pincement entre la 1ère côte  et de la clavicule )

- Information, éducation

Remettre carnet de surveillance